Zadanie 1

Dane wejściowe:

Rozmiar pliku: 1 GB= 1 000 000 000 B

1B= 8 bitów

1 000 000 000 * 8 = 8 000 000 000 bitów

Przepustowość: 260 Mb/s

260 Mb/s * 0,93 = 241,8 Mb/s

8 000 000 000241,8 ×1 000 000 000=33,08s

Wnioski: Przy łączu 260 Mb/s rzeczywisty czas pobierania 1GB wynosi 33,08 s.

Zadanie 2

| Sposób połączenia (np. T568A, prosty) |  |
| --- | --- |
| RJ-45 „1” | RJ-45 „2” |
| Brak połączenie | Błąd połączenia |
| Błąd połączenia | Błąd połączenia |
| Błąd połączenia | Błąd połączenia |
| Błąd połączenia | Błąd połączenia |
| Itd. | Itd. |

Wnioski:

W teście kabli nastąpił błąd połączenia i test nie poszedł sprawnie. Kable zostały ułożone poprawnie, wtyczka zaciśnięta prawidłowo, jednak błąd wyniknął z niedosunięcia kabli do samego końca wtyczki co spowodowało, że test się nie powiódł. Mogło być to spowodowane złym docięciem, więc były one za krótko odzizolowane.

Zadanie 3

1. Czym jest pamięć podręczna DNS?

To lokalny cache systemu z rekordami DNS odwiedzanych domen (np. A/AAAA/CNAME),

przechowywany na czas TTL, by przyspieszyć kolejne odwołania.

2. Dlaczego komputer przechowuje odwiedzone adresy?

Żeby przyspieszyć rozwiązywanie nazw (mniej zapytań do serwerów DNS), zmniejszyć ruch

i opóźnienia.

Zadanie 4